- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产高性能离型膜2000吨新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 无锡希言技术有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产高性能离型膜2000吨新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-320259-89-03-443710 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑* | 联系方式 | 139****4621 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市申港街道镇澄路1201号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度10分 16.656 秒， 31 度 53 分 14.628 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备【2025】188号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.67 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租用厂房建筑面积1300 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界值. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程. |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45 号） 审批机关：江阴市人民政府 江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》，2024年2月23日取得无锡市江阴生态环境局的审查意见（澄环发[2024]6号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于江苏省江阴市申港街道镇澄路1201号，租用闲置厂房进行建设，经查阅《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号）附件，本项目位于申夏工业园区，符合用地规划。 根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45 号），本项目所在地用地性质为二类工业用地（见附图9），符合用地要求。 根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划》（2021-2035）环境影响报告书结论及审查意见（澄环发[2024]6号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表。 表1-2 本项目与规划环评批复相符性分析表 综上所述，本项目与工业集中区规划环评批复要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-8 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 综上所述，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 无锡希言技术有限公司成立于2022年11月16日，公司拟租用位于江阴市申港街道镇澄路1201号的江阴江燕塑料有限公司闲置厂房1300平方米，购置流延机、吹膜机、造粒机、冷却塔等生产及辅助设备18台套，从事高性能离型膜的生产，项目建成后，形成年产高性能离型膜2000吨的生产能力。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 高性能离型膜; 2000吨/年; 7200小时. 注：主要规格宽度100-1600mm，厚度0.03-0.15mm。 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1300 m2; 一层标准厂房，高8米，依托租赁厂房现有，设置高性能离型膜生产线，产能为2000t/a. 贮运工程; 原料区; 200m2; 室内，堆放原料，依托租赁厂房现有. 成品区; 200m2; 室内，堆放成品，依托租赁厂房现有. 公用工程; 供水; 10t/h; 由当地自来水管网提供，依托租赁厂区现有. 排水; 雨水管网; 20t/h; 排入市政雨水管网，雨水管网和雨水排口依托租赁厂区现有，责任主体为江阴江燕塑料有限公司. 雨水排放口; 1个. 污水管网; 10t/h; 生活污水经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，污水管网和污水排口依托租赁厂房现有，责任主体为江阴江燕塑料有限公司. 污水接管口; 1个. 供电; 315KVA; 依托区内公用配电所，现有. 循环冷却水系统; 30t/h; 新建. 环保工程; 废气; 二级活性炭吸附装置; 1×10000m3/h; 收集效率85%，去除效率85%，最终通过一根15m高排气筒排放（DA001），新建，责任主体为无锡希言技术有限公司. 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租赁厂区现有，责任主体为江阴江燕塑料有限公司. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标，新建 ，责任主体为无锡希言技术有限公司. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 零排放，新建，责任主体为无锡希言技术有限公司. 危废贮存设施; 5m2. 环境风险; 应急袋; 150m3; 新增，责任主体为无锡希言技术有限公司. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 原料名称; 状态; 成分、规格; 年用量; 最大储量; 存储位置; 包装方式; 运输方式. PE粒子; 粒状; 聚乙烯; 1805t; 2t; 原料区; 25kg袋装; 汽运. PP粒子; 粒状; 聚丙烯; 102t; 1t; 原料区; 25kg袋装; 汽运. 色母; 粒状; 聚乙烯80%、颜料20%; 51t; 1t; 原料区; 25kg袋装; 汽运. 母粒; 粒状; 聚乙烯90%、白炭黑9%、碳酸钙等辅料1%; 51t; 1t; 原料区; 25kg袋装; 汽运. 机油; 液态; 矿物油; 0.2t; 0.2t; 原料区; 200kg桶装; 汽运. 注：本项目所用塑料均为新料。 本项目主要原料理化性质见表2-4。 表2-4 原料理化特性、毒性毒理 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格或型号; 数量台（套）; 备注. 1; 流延机; 0.05t/h; 2; 国产，新增. 2; 吹膜机; 0.05t/h; 5; 国产，新增. 3; 冷却塔; 30t/h; 1; 国产，新增. 4; 冷冻机; YT-5AC; 2; 国产，新增. 5; 分切机; BJ-1600A; 1; 国产，新增. 6; 压纹机; BJ-1800S; 3; 国产，新增. 7; 造粒机; 0.3t/h; 1; 国产，新增. 8; 打包机; CR1800-YL; 1; 国产，新增. 9; 破碎机; 0.05t/h; 1; 国产，新增. 10; 空压机; SV11-7; 1; 国产，新增. 合计; 18; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市申港街道镇澄路1201号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，按照生产特点及工艺需求，生产车间设置原料区、成品区、半成品区、吹膜/流延区和造粒区。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位江阴市申港街道镇澄路1201号，根据现场勘查，厂界北侧为江阴市江燕塑料有限公司其余厂房，东侧为江阴硅普搪瓷股份有限公司、江阴奥凯服装等企业，西侧和南侧为江阴市瀚新纺织有限公司、江阴睿瓴医疗科技有限公司等企业。最近敏感目标为本项目北侧138m处的江家场。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增劳动员工20人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事高性能离型膜的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 图2-2 高性能离型膜生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 图2-3 破碎生产工艺流程及产污环节图 略 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为原料包装产生的废包装袋（S3）、废气处理过程产生的废活性炭（S4）、设备维护产生的废机油（S5）和含油抹布手套（S6）、厂区职工生活污水（W1）以及厂区生活垃圾（S7）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无锡希言技术有限公司成立于2022年11月16日，公司根据市场发展需求，拟租用位于江阴市申港街道镇澄路1201号的江阴江燕塑料有限公司闲置厂房1300平方米进行建设，经核实本项目所在车间原作为仓库，对建设地土壤、地下水无影响。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 2024年; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 监测结果显示江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 2、地表水 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 3、环境噪声 本项目位于江阴市申港街道镇澄路1201号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于申港街道3类区，执行3类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内部含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 江家场; 120.169208; 31.887998; 居民; 80户/240人; 二类区; N; 138. 三甲里; 120.169659; 31.890038; 居民; 250户/750人; 二类区; NE; 181. 于门村; 120.172491; 31.890767; 居民; 100户/300人; 二类区; NE; 308. 散户; 120.167282; 31.887265; 居民; 5户/15人; 二类区; NW; 341. 钱家庄; 120.170732; 31.883466; 居民; 12户/36人; 二类区; SW; 400. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5（单位产品非甲烷总烃排放量除外）、表9标准。具体见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. 非甲烷总烃; 60; 15m; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5、表9标准. 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-7。 表3-7 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求。该污水厂为现有污水厂，故近期至2026年3月27日处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，2026年3月28日开始执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入老夏港河，具体见表3-8。 表3-8 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L） 近期至2026年3月27日; 排放标准（mg/L） 2026年3月28日起. pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500; 50; 50. SS; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 4（6）*; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为造粒、吹膜/流延工序产生的废气。使用的塑料主要为PE粒子、PP粒子，电加热温度为180℃左右，未达到其分解温度，但塑料原料在受热情况下，塑料中残余未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气，以非甲烷总烃计。非甲烷总烃的产生量参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目塑料粒子用量合计2009t/a，则非甲烷总烃产生量为0.7032t/a。 综上，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-3。 表4-1有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 造粒、吹膜/流延工序; 10000; 非甲烷总烃; 8.3017; 0.0830; 0.5977; 二级活性炭; 85%; 1.2444; 0.0124; 0.0896; 60; /; 15; 连续DA001. 注：年运行时间按7200小时计。 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准; 排气筒类型. X; Y. 1; DA001; 120.171263; 31.887347; 15; 0.4; 35; 非甲烷总烃; 1.2444; 0.0124; GB31572-2015; 一般排放口. 表4-3无组织排放废气产生源强 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好；卫生防护距离范围内无敏感目标；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 未捕集废气; 0.1055; 0.0147; 7200; 65; 20; 8. 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为240t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 表4-8 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 240; COD; 500; 0.1200; 化粪池; COD; 450; 0.1080; 50; 0.0120. SS; 400; 0.0960; SS; 350; 0.0840; 10; 0.0024. NH3-N; 45; 0.0108; NH3-N; 45; 0.0108; 4; 0.0010. TP; 8; 0.0019; TP; 8; 0.0019; 0.5; 0.0001. TN; 70; 0.0168; TN; 70; 0.0168; 12; 0.0029. 本项目位于水环境质量不达标区，本项目生活污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，根据对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 表4-15 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。采取以上措施，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 表4-16 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 本项目贡献值dB（A）; 48.6; 42.9; 51.4; 39.2. 标准dB（A）; 昼间：65 夜间：55; 昼间：65 夜间：55; 昼间：65 夜间：55; 昼间：65 夜间：55. 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，本项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-17 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为废塑料、废包装袋、废机油、废活性炭、含油抹布手套和生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废塑料; 造粒、分切; 固; PE、PP塑料; 9; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废包装袋; 原料包装; 固; 废包装袋; 0.8; √; /. 3; 废活性炭; 废气治理; 固; 吸附有机废气活性炭; 6.9; √; /. 4; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.1; √; /. 5; 含油抹布手套; 设备维护; 固; 沾染油污抹布、手套; 0.05; √; /. 6; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; 4.1; √; /. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-19。 表4-19 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 废塑料; 一般工业固废; 造粒、分切; 固; PE、PP塑料; /; /; SW17; 900-003-S17; 9. 2; 废包装袋; 原料包装; 固; 废包装袋; /; /; SW17; 900-003-S17; 0.8. 3; 废活性炭; 危险废物; 废气治理; 固; 吸附有机废气活性炭; 《国家危险废物名录》 （2025年）; T; HW49; 900-039-49; 6.9. 4; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; T,I; HW08; 900-214-08; 0.1. 5; 含油抹布手套; 设备维护; 固; 沾染油污抹布、手套; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; /; /; SW64; 900-099-S64; 4.1. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-20。 表4-20 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废塑料; 造粒、分切; 一般工业固废; SW17 900-003-S17; 9; 厂内回用; /. 2; 废包装袋; 原料包装; SW17 900-003-S17; 0.8; 外售综合利用. 3; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; HW49 900-039-49; 6.9; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 4; 废机油; 设备维护; HW08 900-214-08; 0.1. 5; 含油抹布手套; 设备维护; HW49 900-041-49; 0.05. 6; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 4.1; 定期清运; 当地环卫部门. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001 /造粒、吹膜/流延 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 60 | / | GB31572-2015及2024年修改单表5标准 |
|  | 无组织/未捕集废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 4.0 | / | GB31572-2015及2024年修改单表9标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 6.0 | / | DB32/4041-2021表2标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 500mg/L | GB/T31962-2015表1中B等级标准、GB8978-1996表4中的三级标准 |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | TP |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | TN |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为流延机、吹膜机、分切机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤86dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声 | 达GB12348-2008表1中3类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55 dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 造粒、分切 | 废塑料 | 厂内回用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装袋 | 外售综合利用 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |  |  |
|  | 设备维护 | 含油抹布手套 |  |  |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区内，不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1951 | / | 0.1951 | 0.1951 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 240 | / | 240 | 240 |
|  | COD | / | / | / | 0.1080/0.0120 | / | 0.1080/0.0120 | 0.1080/0.0120 |
|  | SS | / | / | / | 0.0840/0.0024 | / | 0.0840/0.0024 | 0.0840/0.0024 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0108/0.0010 | / | 0.0108/0.0010 | 0.0108/0.0010 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0019/0.0001 | / | 0.0019/0.0001 | 0.0019/0.0001 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0168/0.0029 | / | 0.0168/0.0029 | 0.0168/0.0029 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料 | / | / | / | 9 | / | 9 | 9 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | 0.8 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 6.9 | / | 6.9 | 6.9 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
|  | 含油抹布手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

.

图例

无锡希言技术有限公司年产高性能离型膜2000吨新建项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

本项目

卫生防护距离

环境保护目标

周边企业

500m范围

江家场

散户

三甲里

于门村

钱家庄

江苏长龄精密机械制造有限公司、江苏洛鼎新材料有限公司、中亿汉禾（江苏）建设有限公司、江阴奈思特能源装备有限公司等企业

江阴市雪元门业有限公司、申港造粒厂、江阴申澄起重机械有限公司等企业

江苏爱可信电气股份有限公司、无锡富巴斯电子有限公司、江阴市广达电工器材有限公司等企业

江阴硅普搪瓷股份有限公司、江阴奥凯服装、江阴领先服装有限公司等企业

江阴市瀚新纺织有限公司、江阴睿瓴医疗科技有限公司等企业

江阴江燕塑料有限公司其余厂房

181m

308m

138m

341m

400m

100m